| - G代码 | - 组别 | - 指令格式 | - 功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| - G00 | - 01 | - G00 X_ Y_ Z_ C_ | - 快速定位 |
| - G01 |  | - G00 X_ Y_ Z_ C_ F_ | - 直线插补 |
| - G02 |  | - G02/G03 X_ Y_ I_ J_ F_（不完善） - 或G02/G03 X_ Y_ R_ F_ | - 顺圆插补 |
| - G03 |  |  | - 逆圆插补 |
| - G04 | - 00 | - G04 Kxxxxxx.xxx | - 延时，单位:秒 |
| - G20 | - 00 | - G20 Nxxxx.xxx - N后数据：子程序名.循环次数 | - 子程调用 |
| - G22 | - 00 | - G22 Nxxxx - N后数据：子程序名 | - 子程定义 |
| - G24 | - 00 | - G24 - 注：G22和G24必须成对使用 | - 子程结束 |
| - G25 | - 00 | - G25 Nxxxx - N后数据：行号N | - 跳转加工 |
| - G26 |  | - G26 Nxxxx.xxx - N后数据：行号N.循环次数 | - 循环 |
| - G27 |  | - G27 H01 Nxxxx | - 判跳，符合跳 |
| - G28 |  | - G28 H01 Nxxxx | - 判跳，不符合跳 |
| - G74 |  | - G74 X_ Y_ Z_ C_ - 轴后为参考点坐标，可依次回机械零1~4轴 | - 回机械零 |
| - G60 |  | - 精确路径模式 | - 默认 |
| - G64 |  | - 取消G60，连续路径模式 |  |
| - G90 | - 02 | - G90 | - 绝对方式编程 |
| - G91 |  | - G91 | - 增量方式编程 |
| - G92 | - 00 | - G92 X_ Y_ Z_ C_ | - 设定机械坐标系 |

| - M代码 | - 指令格式 | - 功能 |
| --- | --- | --- |
| - M00 | - M00 | - 暂停 - 系统处于等待状态，按下加工启动键，程序继续运行 |
| - M02 | - M02 | - 停止自动加工 |
| - M03 | - M03 | - 主轴正转 |
| - M04 | - M04 | - 主轴反转 |
| - M05 | - M05 | - 主轴停止 |
| - M47 |  | - 工件计数值清零 |
| - M48 |  | - 工件计数+1 |
| - M51 | - M51 | - 输出参数：M51功能对应的输出口打开 |
| - M52 | - M52 | - 输出参数：M52功能对应的输出口关闭 |
| - M53 | - M53 | - 输出参数：M53功能对应的输出口打开 |
| - M54 | - M54 | - 输出参数：M54功能对应的输出口关闭 |
| - 。。。 |  |  |
| - M65 | - M65 | - 输出参数：M65功能对应的输出口打开 |
| - M66 | - M66 | - 输出参数：M66功能对应的输出口关闭 |

- 一. 程序的构成：

- 为了控制机床让机床按照用户的要求进行动作， 而向数控系统发出的一组指令，被称作程序或加工程序，用来识别各个程序的号码称为程序号。 每条指令中可以包含刀具运动功能、进给功能、主轴功能和 M 功能等，这样的指令被称作程序段，用来识别各个程序段的号码称为程序段号。整个程序由多个程序段组成。

- 二．允许使用的地址字 格式：

| - 地址字 | - 数值范围 | - 意义 |
| --- | --- | --- |
| - N | - 0~9999 | - 子程序名 |
| - N | - 0~99999 | - 程序段号 |
| - G | - 0~99 | - G指令 |
| - X | - +0.001~ - +999999.999 - (mm) | - X向运动指令坐标 |
| - Y |  | - Y向运动指令坐标 |
| - Z |  | - Z向运动指令坐标 |
| - C |  | - C向运动指令坐标 |
| - R | - +0.001~ - +999999.999 - (mm) | - 圆弧半径 |
| - I |  | - 圆弧中心相对起点的X向增量 |
| - J |  | - 圆弧中心相对起点的Y向增量 |
| - K | - +0.001~ - +999999.999 - (秒) | - 延时时间 |
| - F | - 1~999999 - (mm/mim) | - 进给速度指令 |
| - S | - 0~9999RPM | - 主轴转速指令 |
| - M | - 0~99 | - 辅助M功能 |

- 本系统不要求每个程序段都具有上面这些指令， 但在每个程序段中， 指令要遵照一定格式来排列。每个功能字在不同的程序段中可能有不同的含义，详见具体指令。

- 三．程序详细规则：

- 1.一个程序段由一个或多个程序字组成。 程序字通常由地址字和地址字后的数字和符号组成，如下图。

- 每个程序字，都是以字母开头，后面跟随一串数字。

- 在上一程序段已写明而本程序段里不发生变化的那些字仍然有效， 可以不再重写。

- 对于程序字，可简写。比如 G00 可写为 G0，M01 可写为 M1，M08 可写为 M8。同理，对于子程序名或程序段号，N0001、N001、N01 都等同于 N1。

- 不允许有空程序行。

- 程序段中不允许有注释。

- 程序段号用来标识组成程序的每一个程序段， 它由字母 N 后面跟数字 0～99999 组成,程序段号必须写在每一段的开始。在一个程序中,程序段号可以采用 00000～99999 中的任意值,但各程序段号原则上应按其在程序中的先后次序由小到大排列。 为了便于在需要的地方插入新的程序段， 建议在编程时不要给程序段以连续序号。

- 一个程序段，最多允许4个M功能。